Sumário

1.DIGIFORT	1

1.1Cliente De Administração	1

1.2 Aba Câmera/Geral:	2

1.3 Aba Câmera/ PTZ/ configurações	2

1.4 Aba CÂMERA/PTZ/PRESETS	3

1.5 Cliente De Monitoramento	4

1.6 Botão Tela Cheia	4

1.7 Opções de controle de PTZ	4

1.8 Botão Presets	4

1.9 Botão Vigilância PTZ	5

1.10 Botão de Minimizar	5

1.11 Opções de Mosaicos	5

1.12 Lista de Objetos	6

1.13 Reprodução de Vídeos	7

1.14 Exportação de Vídeos	9

1.15 Atalhos do Cliente de Monitoramento	10

2. TRABALHANDO COM LPR	10

2.1 Identificação das placas	11

2.2 Barra de eventos	12

2.3 Registros de LPR	13

2.4 Pesquisando registros	13

2.5 Detalhes do registro	15

2.6 Pesquisando com filtros	15

2.7 Gerando relatórios	17

2.8 Imprimindo registro	18

3. PROCEDIMENTOS IMPORTANTES	19

3.1 Sistema Digifort	19

4. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	19

4.1 Sem Energia	19

4.2 Sistema Digifort	19

# DIGIFORT

ESTE MANUAL FOI ELABORADO DE FORMA A SERVIR DE RESUMO DOS PRINCIPAIS RECURSOS DO SOFTWARE DE VIDEO MONITORAMENTO. A FIM DE AUXILIAR OS OPERADORES NO DIA A DIA DE OPERAÇÃO DO SISTEMA.

PORÉM CASO TENHAM INTERESSE NÓS DISPONIBILIZAREMOS SALVA NA MÁQUINA DE MONITORAMENTO CLIENTE UMA COPÍA EM PDF DO MANUAL COMPLETO DA DIGIFORT.

# Cliente De Administração

Para acessar o Cliente de Administração, localize o ícone Digifort Cliente de Administração na sua Área de Trabalho ou no Menu Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Cliente de Administração e execute-o. O Cliente de Administração será iniciado conforme ilustrado na figura abaixo:

Após isto necessita clicar em Servidores Digifort, e depois no servidor que se encontra na lista, com isso abrira a tela para preencher login e senha conforme figura abaixo:

LOGIN: admin

SENHA: 123456

Após abrir o software, clique em servidor de gravação/câmeras com isso vai abrir a lista de câmeras instaladas no sistema, onde teremos acesso a cada câmera de forma individual clicando em cima do nome da câmera conforme figura abaixo:

Com isso abrirá a tela que se encontra abaixo onde a maior parte das configurações não devera ser utilizada pelos operadores, sendo somente demonstrados abaixo somente os pontos referentes ao operacional.

# 1.2 Aba Câmera/Geral:

Descrição da Câmera: Neste local podemos alterar o nome da câmera que será exibido no vídeo monitoramento (podendo colocar o nome da rua, cruzamento, etc.).

Os demais itens desta aba são de configuração do sistema não devendo ser alterados pelo operador.

# 1.3 Aba Câmera/ PTZ/ configurações

Nesta aba podemos controlar o tempo que a ronda ficara ativa e também conforme figura abaixo, clicando no bloqueio de PTZ.

# 1.4 Aba CÂMERA/PTZ/PRESETS

Nesta aba clicamos em adicionar, (onde abrira um novo), onde colocará o nome do preset.

Nesta aba inicial configuraremos a posição da câmera, zoom da câmera, etc.,

# 1.5 Cliente De Monitoramento

Para acessar o Cliente de Monitoramento, localize o ícone Digifort Cliente de Monitoramento na sua Área de Trabalho ou no Menu Iniciar->Programas->Digifort->Clientes->Cliente de Monitoramento e execute-o. O Cliente de Monitoramento será iniciado conforme ilustrado na figura abaixo:

Os principais recursos para o operador estão descritos abaixo:

# 1.6 Botão Tela Cheia

Expande o espaço reservado para a visualização da câmera de modo a preencher toda a tela. Para voltar ao modo normal, pressione a tecla ESC do seu teclado.

# 1.7 Opções de controle de PTZ

O Cliente de monitoramento possui na sua tela principal os controles básicos de PTZ, Além do joystick. Conforme ilustrado acima.

Deve-se clicar primeiro na câmera que deseja operar a mesma ficará com a borda vermelha indicando que a mesma que esta ativa para comando de movimentação (PTZ). Na barra azul controla-se a velocidade de movimentação da câmera.

# 1.8 Botão Presets

Executa ou grava um preset. Para executar um preset basta selecioná-lo na lista e clicar no botão play como mostra a figura abaixo:

Ou clique no número como mostra a figura abaixo:

Para gravar um preset, clique sobre o ícone e depois dê um nome ao preset e clique em Ok como mostra a figura abaixo:

# 1.9 Botão Vigilância PTZ

Pausa ou inicia a vigilância PTZ, para aprender criar a vigilância PTZ consulte o manual do Cliente de Administração.

# 1.10 Botão de Minimizar

Minimiza o programa para poder ter acesso a área de trabalho e demais funções do computador.

Após minimizado, para retornar ao Digifort basta clicar com o botão direito no ícone, “Exibir Monitor 1”, e o Digifort voltara como tela principal.

# 1.11 Opções de Mosaicos

O Cliente de Monitoramento possui vários estilos de tela, e estão localizados na parte inferior do sistema, como ilustrado na figura abaixo:

Trabalhando com estilos de mosaicos:

Mosaico automático: Este estilo de tela permite a criação de mosaicos de dimensionamento automático, ou seja, podem ser inseridas neste mosaico quantas câmeras forem necessárias e assim o mosaico automaticamente redimensiona o tamanho do espaço reservado para cada câmera de modo que todas possam ser exibidas na tela simultaneamente.

Mosaico de timer: Este estilo de tela permite a criação um sequenciamento de câmeras e mosaicos que serão exibidos na tela intercaladamente com um tempo de espera definido pelo usuário.

Para criar um mosaico de timer. Clique no icone Timer, e depois no icone criar mosaico com isso abrirá a tela abaixo:

Mosaico para uma câmera: Este estilo de tela permite a visualização de uma única câmera na tela. E os demais serão conforme a quantidade de quadros que aparecem.

Nome do mosaico: Digite um nome de referência para o mosaico.

Mosaicos disponíveis: Lista de mosaicos disponíveis. Estes mosaicos já devem estar previamente criados.

Câmeras disponíveis: Lista de câmeras disponíveis. Estas câmeras já devem estar previamente cadastradas. Para aprender a cadastrar câmeras consulte o manual do Cliente de Administração.

# 1.12 Lista de Objetos

Nesta aba encontra-se a lista com todas as câmeras instaladas no Servidor Digifort. E também a lista de mosaicos criados pelos operadores (por este motivo deve-se escolher nomes de fácil identificação para todos os operadores).

Mostra todos os mosaicos salvos no cliente de Monitoramento separado por categoria. (Exemplo: Apenas mosaicos com 4 câmeras, com 6 câmeras, etc.). Para ver o mosaico basta dar um duplo clique sobre seu ícone.

Identificação dos ícones das câmeras.

Estes ícones representam que a câmera em questão está fora de funcionamento.

Este ícone representa que a câmera em questão é uma câmera dome, ou seja, com recursos de Pan ou TIlt, e está gravando.

# 1.13 Reprodução de Vídeos

Uma das principais funções dos operadores é a visualização das imagens salvas quando ocorrer algum evento, e também de forma constante e periódica para constatar que o sistema está gravando as imagens sem nenhum problema técnico.

A forma mais simples de visualizar as gravações das imagens é clicando com o botão direito sobre a câmera que necessita visualizar abrindo a tela abaixo:

Outra forma seria clicando sobre o ícone  reprodutor de mídia.

A recuperação das imagens gravadas no servidor é feita com a seleção da câmera e busca por data e hora. É possível também criar um vídeo somente com onde houve movimento na área de imagem selecionada. Permite criar zooms da cena em que está sendo visualizada e cada um deles com independência de movimento em relação à imagem principal. Oferece também uma série de filtros e ferramentas para o tratamento da imagem e o controle de RGB do vídeo, objetivando facilitar a localização de algum detalhe que esteja difícil de visualizar. A função de impressão imprime uma imagem selecionada, permitindo uma descrição do evento num campo de comentário.

O reprodutor de vídeo fornece as seguintes funcionalidades:

Informações sobre o vídeo: Informações gerais sobre o vídeo com informações como data, hora, resolução frames por segundo, compressão de vídeo e número da imagem atual.

Linha do Tempo: Na linha do tempo é onde é possível avançar, retroceder e exportar o vídeo. Para aprender a exportar vídeos veja a página 58.

Demarcações de Gravação: A linha do tempo marca com retângulos verdes onde houve gravação em cada câmera. É nesse período de tempo que deve ser selecionado o vídeo para a exportação.

Demarcações de Áudio: A linha do tempo marca com retângulos laranjas onde houve gravação em cada câmera. O Áudio é reproduzido juntamente com o vídeo da câmera

Seleção do período desejado com o botão direito: Com o botão direito é possível selecionar o período de gravação desejado para a exportação. Apenas clique e arraste e uma barra azul surgira demarcando a linha do tempo para a exportação.

Zoom na linha do tempo: Para analisar ou selecionar um período de tempo mais detalhado é possível espaçar mais a linha do tempo para maior precisão. Utilize a tecla + para aumentar o espaçamento e a tecla – para diminuir.

Marca d’água de autenticidade da imagem: Quando a imagem vinda da câmera é gravada no disco, um código de segurança é gerado baseado nesta imagem. Se por algum motivo a imagem for alterada, o código de autenticidade é quebrado mostrando um circulo

Observação:

Um item muito importante no sistema do operador e realizar a exportação de algum evento com isto ele minimiza a possibilidade de perda das imagens, caso venha a ocorrer algum problema com o HD e também que as imagens não seja sobrescrevi das.

Clica-se em exportação da mídia com isso abrirá a tela abaixo, onde o mesmo seleciona a câmera e horário que o mesmo quer exportar levando sempre em conta limitar o tamanho ao evento para diminuir a quantidade de informações exportadas.

# 1.14 Exportação de Vídeos

As opções de exportação são mostradas conforme ilustrado na figura abaixo:

Essa tela oferece as seguintes funcionalidades:

Câmeras: Selecione as câmeras desejadas para a exportação. Ao selecionar mais de uma câmera os vídeos serão visualizados simultaneamente e sincronizados.

Horário: Aqui poderá ser selecionado com mais precisão o tempo desejado para a exportação. Os valores virão já definidos de acordo com a seleção da tela anterior. As opções são: data e horário de Início e Fim.

Nativo Digifort: Este é o formato de vídeo recomendado, pois uma cópia exata do banco de dados do sistema é exportada. Com esse tipo de exportação o sistema cria automaticamente uma mídia com um reprodutor de vídeo idêntico ao apresentado no tópico anterior e com todas as funcionalidades, inclusive a marca d’água de autenticidade do vídeo. O sistema automaticamente divide o vídeo em diversas partes com tamanho configurável a fim de permitir a gravação em diversos CDs ou DVDs. Neste formato poderão ser exportados para o mesmo diretório quantos vídeos forem necessários que o sistema automaticamente divide o tamanho das mídias. Ainda será possível visualizar os vídeos simultaneamente nos player do Digifort.

AVI: Exporta o vídeo no formato AVI que pode ser reproduzido em qualquer player do mercado. Este formato de exportação não é o mais recomendado, pois haverá compressão nas imagens e a marca d’agua de autenticidade das imagens não acompanhará o vídeo. Ao término das configurações clique em OK. Será aberta uma janela solicitando a escolha do codec de compressão de vídeo a ser utilizado. Selecione e clique em OK. É importante lembrar que para reproduzir o vídeo em outro computador é necessário que o mesmo codec esteja instalado. Em caso de mais de uma câmera exportada, os vídeos sincronizados ficarão em pastas diferentes nomeadas de acordo com o nome dado as câmeras.

Limitar o tamanho da Mídia: Selecionando esta opção, o Digifort automaticamente irá dividir o vídeo exportado no tamanho especificado neste campo. Durante a exportação, serão criadas diversas pastas no tamanho especificado.

Turbo: Aumenta a velocidade com que a mídia é exportada. Obs. A opção turbo pode travar os comandos visuais do software enquanto a exportação estiver em andamento.

# 1.15 Atalhos do Cliente de Monitoramento

Estas combinações de teclas são alguns recursos para facilitar a operação por parte do operador:

- Tecla F3: Tira uma foto da tela (screen shot) para salvamento da imagem num arquivo do disco.

- Tecla F5: Atualiza o Cliente de Monitoramento, atualizando novamente todas as configurações do servidor, como lista de câmeras, direitos de usuário, etc. Este atalho tem o mesmo efeito do botão Atualizar, localizado na tela principal.

- Tecla F11: Exibe as câmeras em tela cheia. Para sair do modo tela cheia pressione a tecla ESC. Este atalho tem o mesmo efeito do botão Tela Cheia, localizado na tela principal.

- Tecla Shift + Clique: É possível expandir a imagem de alguma câmera que esteja dentro de um mosaico de monitoramento em tela cheia, para isso segure a tecla Shift do seu teclado e clique na imagem da câmera desejada. Para voltar ao estado normal repita o mesmo processo.

Estes são os principais pontos a serem compreendidos pelos operadores do sistema caso tenham interesse em todas as opções técnicas do software de vídeo monitoramento o manual completo do sistema encontra dentro da pasta: iniciar\todos os programas\Digifort\manuais.

# 2. TRABALHANDO COM LPR

Após cadastrar o seu LPR ele estará disponível na lista da barra lateral do Digifort conforme a figura abaixo:

Basta clicar e arrastar a configuração de LPR em um mosaico para ve-lo em funcionando como mostra a figura abaixo:

# 2.1 Identificação das placas

###### Quando o reconhecimento de placa é disparado, o Digifort reconhecerá os caracteres como mostra a imagem   abaixo:

O Digifort trabalha com um índice de exatidão da leitura da placa como mostra a imagem acima. Esse índice é classificado por cores:

- Preto: alto índice de acerto;

- Azul: Médio índice de Acerto;

- Vermelho: Baixo índice de Acerto;

Quando há o reconhecimento da placa automaticamente é gerado um evento na Barra de eventos.

As Informação da Placa (License plate information) nesta área informa se a placa reconhecida pertence a alguma lista previamente cadastrada no cliente de Administração (Consulte o manual do cliente de administração) por exemplo: Lista de carros roubados, Lista de carros autorizados, etc. Veja a figura abaixo:

Todas as placas, horários e datas, são gravados no banco de dados do Digifort e podem ser pesquisados a partir do próprio cliente de Monitoramento.

# 2.2 Barra de eventos

A barra de eventos no analítico notifica todos os últimos cinquenta eventos desde quanto é ativado na tela.

A barra tem as seguintes funcionalidades:

Placa (License Plate): Placa que foi reconhecida.

Data (Date and Time): Data do evento.

A barra de eventos organiza os eventos de modo decrescente, ou seja, o último a ser disparado no topo. É possível visualizar o vídeo de algum evento clicando sobre ele com o botão direto e depois na opção reproduzir vídeo do evento (Playback event video).

# 2.3 Registros de LPR

O Digifort permite que todos os eventos ocorridos no sistema possam ser pesquisados e consultados.

Além de poder ter rapidamente esses logs ainda é possível gerar relatórios afim de analisar estatisticamente os dados.

# 2.4 Pesquisando registros

Para realizar a busca de registros clique na opção Registros de analíticos (Analytics records) como mostra imagem abaixo:

A seguinte tela será exibida:

Nesta tela é possível pesquisar os registros por diversos métodos. Veremos cada um deles nos próximos capítulos

Quando a tecla pesquisar (Search) é pressionada sem nenhum filtro configurado todos os registros contidos no banco serão mostrados:

A barra vermelha mostra o progresso da pesquisa enquanto o Total de registros (Record Count) é mostrado a direita da tela.

Nesta mesma tela é possível exportar a lista de todos os registros em formato CSV clicando no botão Exportar (Export).

Todo evento de LPR possuí data e hora, portanto é possível ver a gravação do exato momento clicando no registro desejado e logo de pois no botão Vídeo como na figura abaixo:

Após clicar em vídeo o player do Digifort se abrirá trazendo o vídeo do evento.

# 2.5 Detalhes do registro

Os registros de LPR guardam no banco de dados a foto da placa capturada em detalhes.

Para ver o detalhe de algum registro basta selecioná-lo e clicar em Detalhes do registro selecionado (Details of the selected record) como mostra a imagem abaixo:

Ao visualizar uma gravação de um registro LPR será possível acionar a função de zoom digital para análise da imagem.

# 2.6 Pesquisando com filtros

Os Filtros dos registros foram desenvolvidos para facilitar a procura dos registros no cliente de Monitoramento. Com ele é possível localizar um evento rapidamente, ver informações e vídeo.

A seguir veremos seu funcionamento.

Existe dois tipos de pesquisa, a pesquisa simples e a pesquisa avançada.

Na pesquisa simples a busca será feita pela placa inteira, ou seja, o que for digitado será procurado, como mostra a figura abaixo:

Na opção de filtro avançado teremos uma gama maior de opções a para localizar um registro no banco de dados. Selecione a opção Filtro Avançado (Advanced Filter) e a seguinte opções estarão disponíveis:

Essa tela possuí as seguintes funcionalidades:

As opções abaixo podem ser combinadas com as condições:

            - Inicia  com  (Start With): Defini  com que caractere ou caracteres  a placa deve  iniciar.

            - Termina com (End With): Define o caractere ou caracteres finais da placa.

            - Existe (Exists): Define algum caractere ou combinação de caracteres existentes na placa na ordem desejada.

            - Exato (Exact): Defini  a placa exata para a  busca.

Por exemplo: Pesquisar placas que iniciem com "KU" e terminem com "88" como na figura acima ou comecem com "KU" ou terminem com "88”.

# 2.7 Gerando relatórios

###### A tela de pesquisa de registros de LPR permite que seja salvo ou impressos relatórios a partir de alguma pesquisa. Depois de pesquisar as placas de interesse clique sobre o botão Relatório (Report)

Um pop-up se abrirá com o título de configuração do relatório (Report configuration).

Nesta tela algumas configurações estarão disponíveis:

          - Agrupar por data: Organiza a pesquisa por data

          - Agrupar por placas: Organiza a pesquisa por grupo de placas.

          - Agrupar por câmeras: Organiza a pesquisa por grupo de câmeras.

          - Mostrar imagem: No relatório mostra a imagem das placas capturadas. Abaixo segue dois exemplos de relatórios:

# 2.8 Imprimindo registro

###### A pesquisa de registro de LPR permite a impressão de um único registro. Basta clicar no item desejado e logo após em Imprimir (Print) como mostra a imagem   abaixo:

Uma tela que permitirá salvar ou imprimir o relatório aparecerá. O formato do relatório será como mostrado na figura abaixo:

# 3. PROCEDIMENTOS IMPORTANTES

# 3.1 Sistema Digifort

Diariamente é necessário resgatar imagens anteriores, verificar se o sistema de encontra gravando e funcionando corretamente.

# 4. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

# 4.1 Sem Energia

# 4.2 Sistema Digifort